- T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

- Identifikační údaje

Název akce: 	Bezbariérové chodníky v Bělkovicích-Lašťanech

Název objektu:	SO 101 – Chodník – 1.etapa (Lašťany)

Místo stavby:	Olomouc, Olomoucký kraj

Stupeň dokumentace:	DSP+PDPS

Objednatel:			Obec Bělkovice – Lašťany

Bělkovice – Lašťany č.p. 139

783 16 Dolany

Zpracovatel:	Dopravní projektování, spol. s r. o., středisko Olomouc,

IČO:				25 36 15 20

DIČ:				CZ 25 36 15 20

Odpovědný projektant zak:	Ing. Zdeněk Kadlčík

Projektant:	Ing. Tomáš Lýsek

Číslo zakázky:		1603210

- stručný technický popis

SO 101 se nachází v intravilánu obce Bělkovice-Lašťany a řeší výstavbu nového chodníku u místní komunikace ve směru k silnici I/46. Nový chodník je navrženy tak, aby navazoval na již vybudované úseky a umožňoval plynulý pohyb chodců. Plochy pro chodce tak budou zpevněny a usměrněny pro zajištění bezpečného a plynulého pohybu chodců.

Šířkové uspořádání chodníku je navrženo dle odpovídajících norem a technických a dopravních předpisů, které určují a zohledňují užitné vlastnosti stavby.

Návrhová rychlost na přilehlých komunikacích je v=50 km/h, provoz je obousměrný.

Účelem objektu je výstavba nového chodníku při komunikaci č. III/44437 směrem od křižovatky U lip dál k výjezdu z obce, k poslední odbočce na konci obce vlevo. Délka prvního úseku je 213,30m.

V rámci stavebního objektu dojde k ořezání některých keřů v blízkosti plánovaných chodníků o celkové ploše 2,5m2 (zejména před domy č.p. 505 a 506).

Stávající stav

Ve stávajícím stavu není v řešeném úseku komunikace žádný chodník. V prostoru křižovatky U Lip, před kapličkou je plánováno vybudování chodníku v rámci stavby „Oprava chodníku od parlamentu po kapličku“ – NELL PROJEKT s.r.o.“. Na tento chodník stavba „Bezbariérové chodníky v Bělkovicích Lašťanech“ navazuje a v tomto místě je začátek úseku SO 101. V současnosti je v místě plánovaného chodníku nezpevněná krajnice komunikace, předzahrádky nemovitostí. Některé vjezdy domů jsou vydlážděny (žulové kostky, zámková dlažba) až ke komunikaci. Příčný sklon povrchu svádí dešťové vody ke kraji komunikace a do stávajících vpustí a ve velké části do zelených ploch v okolí komunikace. Obruby u stávajících vjezdů jsou betonové. Komunikace má ve stávajícím stavu šířku od 5,22 – 6,72m (u křižovatky).

Veřejné osvětlení je v řešeném úseku umístěno na stožárech NN umístěných v zahradách domů po levé straně komunikace

Návrh řešení

Začátek stavebního objektu (prac. staničení 0,000) je v napojení na plánovaný chodník v rámci projetu „Oprava chodníku od parlamentu po kapličku“ – NELL PROJEKT s.r.o.“. Konec stavebního objektu (prac. staničení 0,213 30) je u křižovatky s místní komunikací na výjezdu z obce.

Přilehlá komunikace bude vedena jako obousměrná.

Nová konstrukce chodníku se na stávající konstrukci komunikace napojí stupňovitě. Spára v místě napojení nového povrchu na stávající bude zaříznuta a řádně zalita pružnou asfaltovou zálivkou.

Účelem stavebního objektu je výstavba nového chodníku v obci Bělkovice-Laštany, v části Lašťany. Jedná se o chodník při komunikaci č. III/44437 směrem od křižovatky U lip dál k výjezdu z obce, k poslední odbočce na konci obce vlevo. Délka prvního úseku je 213,30m. Stavební objekt začíná návazností na projektovaný chodník v rámci stavby „Oprava chodníku od parlamentu po kapličku“, u něhož se předpokládá realizace v roce 2016 a  končí u křižovatky s další místní komunikací na konci obce.

Chodník je veden jako místní komunikace funkční skupiny D, podskupiny D2, stávající přilehlá komunikace je v kategorii MS2 8/6,8/50 s proměnou šířkou stávajícího zpevnění v řešeném úseku od 5,2m – 6,7m . Chodník bude šířky 1,70m (na konci úseku při dodláždění k zídkám oplocení až cca 2,0m) z betonové zámkové dlažby. Komunikace tak bude mít v řešeném úseku šířku min. 5,8m s rozšířením u křižovatky u lip. U řešeného chodníku budou zachovány všechny vjezdy k přilehlým nemovitostem a řádně výškově napojeny. Budou upraveny a navázány zelené plochy v okolí nově budovaných chodníků.

Povrch chodníku bude z betonové zámkové dlažby, se základním příčným sklonem 2,0% směrem do vozovky. V místech sjezdů bude chodník snížen v celé své šířce na jejich úroveň s odpovídajícím doplněním dlažby s hmatovou úpravou.

V místě přerušení vodící linie obrubníků nebo jiné přirozené vodící linie na více jak 8,0m bude provedena umělá vodící linie š. 0,4m dlažbou s podélnými drážkami (před domem č.p. 449 staničení 0,120 – 0,131 30 na délku 11,3m a před domem č.p. 499 staničení 0,140 – 0,149 50 na délku 10,6m).

Na styku chodníku a silnice bude provedeno stupňovité napojení konstrukcí vozovky na stávající komunikaci v šířce 1,0m. V části úseku bude napojení na větší šířku pro dodržení šířky komunikace min. 5,8m (v tomto rozšíření bude provedena celá nová konstrukce vozovky). Povrch napojení komunikace bude asfaltobetonový, s příčným sklonem dle stávajícího stavu.

Dojde k přesunu stávajícího svislého dopravního značení mimo polohu nového chodníku dle příslušných TP.

Dojde k ořezání keřů v blízkosti plánovaných chodníků (zejména před domy č.p. 505 a 506).

Před domem č.p. 504 ve staničení 0,060 dojde 2x k ubourání stávající zídky vjezdu (cca 14cm).

Ve staničení 0,069 dojde k úpravě obrubníku u stávajícího sloupu NN.

Ve staničení 0,070 dojde k ubourání betonového žlabu (cca 9cm) tak, aby nezasahovaly do polohy nově budovaného chodníku.

Na konci úseku ve staničení 0,210 před domem č.p. 250 bude ubourána zídka bývalého oplocení.

Na styku nového chodníku a betonových zídek oplocení a budov bude položena hydroizolační folie HDPE.

Povrch chodníku bude ze zámkové dlažby, se základním příčným sklonem 2,0%, na začátku navázán na stávající stav, na konci úseku snížen ke stávajícímu terénu.

Pláň v místech jejího dosažení bude odvodněna příčným sklonem 3,0 %.

Při napojení na chodník bude komunikace poté napojena na stávající stav vozovky.

Odvodnění stávající komunikace i nových chodníků bude řešeno výstavbou nových prahových vpustí, které budou napojeny do stávající dešťové kanalizace. U začátku úseku bude vybudována nová podobrubníková uliční vpust a konci úseku v křižovatce s místní komunikací bude opravena uliční vpust a napojeny do dešťové kanalizace.

Opravované uliční vpusti UV1 a UV2 (UV 1 bude provedena jako podobrubníková) a nové prahové vpusti PV1-5 budou napojeny do kanalizace. Přípojky dešťových vpustí budou provedeny z potrubí PVC DN 150 SN 8, s těsněním na gumový kroužek. Pod potrubí bude provedeno zhutněné pískové lože 150 mm a potrubí bude zasypáno. Protože se jedná o trasu vedenou v pojížděné ploše, bude nutno provést zásyp nestlačitelnou zeminou. Montáž potrubí bude prováděna podle pokynů výrobce.

- vyhodnocení průzkumů a podkladů

Při zpracování projektu byli použity tyto podklady:

- polohopisné a výškopisné zaměření lokality, včetně podkladů pro katastr nemovitostí.

- vyjádření správců sítí,

- připomínky účastníků jednání o projektu,

- místní šetření, prohlídka na místě stavby včetně pořízení fotodokumentace zájmového území a terénu

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení,

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích,

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,

- TP 65 Zásady pro dopravní značení,

- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.

Na základě těchto podkladů byl proveden návrh komunikace.

- Diagnostika vozovky, geologický průzkum

Nebyly provedeny

- Inženýrské sítě

Stávající inženýrské sítě jsou v situaci zakresleny pouze orientačně. Před zahájením stavebních prací je nutné u jednotlivých správců zajistit jejich vytyčení. Při realizaci akce v blízkosti inženýrských sítí musí být dodrženy veškeré platné normy a předpisy pro ochranná pásma, aby nedošlo k poškození, omezení nebo zamezení přístupu k vedení.

Inženýrské sítě v okolí stavby:

Vodovody  (INSTA CZ s.r.o.)

Kanalizace (obec Bělkovice-Lašťany)

Plynovody (RWE Distribuční služby, s.r.o.) STL

Elektrokabely (ČEZ Distribuce a.s.)  NN a VN

Sdělovací kabely (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) nadzemní i podzemní vedení, optické i metalické kabely

Veřejné osvětlení a rozhlas (obec Bělkovice-Lašťany)

- Požadavky a podmínky realizace jednotlivých majitelů a správců sítí, viz. dokladová část.

- Povrchové znaky inženýrských sítí budou upraveny dle nové polohy nivelety vozovky.

- Poklopy kanalizace,kryty šoupátek a ostatní povrchové znaky inženýrských sítí budou přizpůsobeny nové niveletě vozovky.

- Při provádění stavby nesmí dojít k ohrožení provozu nadzemních vedení.

- Vedení sdělovacích kabelů bude splňovat podmínku dodržení vzdálenosti 0,5m od vnější hrany obrubníků. Pokud je tato vzdálenost menší, budou kabely stranově přesunuty, aby byla podmínka splněna.

- vztahy komunikace k ostatním objektům stavby

Navazující stavební objekty:

Na SO 101 – Chodník – 1.etapa (Lašťany) navazuje stavební objekt SO 401 - Přeložka sdělovacího kabelu (Lašťany).

Na základě smlouvy o přeložce zpracovává projekt pro SO 401 pro firmu Česká telekomunikační infrastruktura a.s.firma K.V.Z. spol. s r.o. projektem „VPIC Bělkovice-Lašťany, chodníky“.

Odstranění zpevněných ploch nad překládanými kabely je součástí SO 101.

Navazující stavby:

V průběhu projekčních prací byly zjištěny následující stavby, se kterými je nutná koordinace v průběhu realizace stavy „Úprava místních komunikací v obci Bělkovice – Lašťany“:

„Oprava chodníku od parlamentu po kapličku“ – NELL PROJEKT s.r.o.

- návrh zpevněných ploch

- Zemní práce

Zemní práce u napojení na komunikaci spočívají v odtěžení podkladních vrstev a úpravě zemní pláně. Zemní pláň komunikací při napojení na chodník musí být zhutněna na hodnotu modulu přetvárnosti Edef = min. 45 Mpa. Zemní pláň navrhovaných chodníků musí být zhutněna na hodnotu modulu přetvárnosti Edef = min. 30 Mpa Zemní těleso i zpětné zásypy budou provedeny ze zeminy vhodné pro násypy, hutněné po 300m, ID= 0,85, PS 100%. Těleso komunikace bude provedeno dle ČSN 73 61 33 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.

- Směrové a výškové řešení

Směrově je chodník navržen s ohledem na průběh stávající komunikace.

Výškové řešení vychází ze stávajícího stavu komunikace a je navrženo dle stávajících vjezdů. Výškově je chodník navržen dle stávajícího stavu s minimálním podélným sklonem 0,75 % a maximálním 2,86 %. Výškové řešení respektuje stávající stav komunikace, vjezdy a potřeby odvodnění. Podélně komunikace klesá od začátku úseku z jeho konci.

Vzhledem k charakteru stavebních prací nedojde ke změně či dokonce zhoršení rozhledových poměrů.

- Konstrukce komunikace

Skladba chodníku a vozovky při napojení na komunikaci je navržena dle TP 170.

Konstrukce vozovky (při napojení chodníku na stávající komunikaci a doplnění konstrukce pro dodržení šířky vozovky 5,8m):

ACO 11+			 			40mm

ACL 16+			 			60mm

ACP 16+			 			50mm

ŠD A 0/32						150mm

ŠD A 0/63						150mm

---------------------------------------------------------------------

Celkem 						450mm

Konstrukce nepojížděného chodníku:

DL (cementobetonová dlažba zámková)		60mm

L (hrubé drcené kamenivo 4/8)			30mm

ŠD A 0/32						150mm

---------------------------------------------------------------------

konstrukce celkově			     	       	240mm

Konstrukce pojížděného chodníku, vjezdů:

DL (betonová dlažba zámková)			80mm

L (hrubé drcené kamenivo 4/8)			40mm

ŠD A 0/32						200mm

---------------------------------------------------------------------

konstrukce celkově			     	       	320mm

Konstrukce vjezdů (napojení na stávající vjezdy z žulových kostek):

DL (žulové kostky – 100x100)			100mm

L (hrubé drcené kamenivo 4/8) 			50mm

ŠD A 0/32						100mm

ŠD A 0/63						150mm

---------------------------------------------------------------------

konstrukce celkově			     	       	400mm

Konstrukce napojení na nezpevněné cesty na šířku 1,0m:

VŠ (vibrovaný štěrk)					200mm

---------------------------------------------------------------------

konstrukce celkově			     	       	200mm

Návrh jednotlivých konstrukcí byl proveden dle TP 170.

Tyto skladby vozovky je potřeba dodržet ve všech místech upravovaného úseku dle jednotlivých úseků.

U vozovky komunikace při napojení chodníku na stávající silnici bude mezi ACO a ACL a mezi ACL a ACP použit spojovací postřik kationaktivní asfaltovou emulzí, zbytkové množství pojiva 0,4 kg/m2, mezi živičnými vrstvami a vrstvou ŠD infiltrační postřik kationaktivní emulzí, zbytkové množství pojiva 1,0 kg/m2.

V řešeném úseku bude uložen silničního obrubníku 1000/150/250 do betonového lože C 12/15 X0, chodníkový obrubník bude užit 1000/100/200. U vjezdů a místa pro přecházení budou užity přechodové a nájezdové typy silničních obrubníků. Výška silniční obruby nad vozovkou mimo vjezdy bude 12cm.

Opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace:

Trasy pro pěší budou doplněny o nové chodníky, které budou navazovat na již vybudované úseky. Při úpravě povrchu chodníků budou provedeny nové bezbariérové úpravy a to umístěním varovných pásů u vjezdů k nemovitostem a varovného pásu pro ukončení chodníku na konci úseku.

Před domem č.p. 449 a č.p. 499 bude ve dvou úsecích z důvodu příliš dlouhého přerušení přirozené vodící linie vybudována umělá vodící linie. Ta bude zřízena z dlažby s odpovídající hmatovou úpravou (drážky).

Příčný sklon chodníku bude max. 2 %, příčný sklon rampových částí max. 10 %.

Materiálová specifikace:

Veškeré hmatové prvky zajišťující samostatný pohyb osob se zrakovým postižením („stanovené výrobky“ ve smyslu zákona 22/1997 Sb.) budou odpovídat požadavkům Nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb. a shoda prokázána dle návodů TN TZÚS 12.03.04 - 06.

Zeleň a úpravy ploch

Dojde k ořezání některých keřů v blízkosti plánovaných chodníků o celkové ploše 2,5m2 (zejména před domy č.p. 505 a 506).

Přehled kácených keřů je součástí příloh č.2 a 3 této technické zprávy.

V rámci celé stavby budou upraveny dotčené zelené plochy ohumusováním tl. 150mm a zatravněním.

- VODNÍ REŽIM, ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZ. KOMUNIKACE

Odvodnění povrchu chodníků je navrženo příčným sklonem 2,0 % k obrubníkům a do uličních nebo prahových vpustí. Pro odvodnění budou opraveny 2 stávající vpusti (na začátku úseku podobrubníkovou vpustí, na konci úseku uliční vpustí), ostatní uliční vpusti budou nahrazeny prahovými. Vybudují se tak 2 nové uliční vpusti (z toho 1 bude podobrubníková) a 5 prahových vpustí, všechny napojené přípojkami PVC DN150 SN 8 do stávající dešťové kanalizace. Vpusti budou v provedení s kalovým košem a kalovou prohlubní. Nové uliční vpusti budou umístěny min 1,0m od stávajících plynárenských zařízení.

Je nutné dbát na řádné vyspádování vozovky směrem k uličním vpustem.

V místech, kde dojde k zásahu až na zemní pláň, bude tato pláň odvodněna příčným sklonem 3,0 %.

Proti vzlínání vody z podloží je konstrukce vozovky chráněna uspořádáním konstrukčních vrstev, které kapilární vzlínavost zeminy přerušují.

- NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, ZAŘÍZENÍ…

Nové vodorovné dopravní značení nebude umísťováno. Svislé dopravní značení bude upraveno pouze polohově a to přesunem stávajícího mimo prostor plánovaných chodníků. Úpravy svislého dopravního značení jsou vyznačeny na výkrese „C.1.1.02 - situace“.

- ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU NEBO ÚDRŽBU

Zvláštní podmínky pro výstavbu nebo údržbu se nestanovují.

- VAZBY NA TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Nejsou.

- VÝPOČTY, STATIKA

Vzhledem k použití obvyklých konstrukcí byl návrh konstrukce komunikace proveden dle TP 170. Žádné další výpočty se nezpracovávaly.

- ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Plocha staveniště bude v místě návaznosti na okolní chodníky a komunikace ohrazena zábranami  odpovídajícího tvaru, případně prostor zařízení staveniště bude oplocen a vjezd uzavřen branou.

Při nedodržení průchozího prostoru nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti. Lávky přes výkopy musí být široké min. 0,9 m s výškovými rozdíly nejvíce do 0,02 m a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku, jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 - 0,25 m nad pochozí plochou nebo sokl s výškou min. 0,10 m. Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít mezery ve směru chůze nejvýše 0,015 m. Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postiženým. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy staveniště.

Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérového užívání staveb, pozemních komunikací a veřejného prostranství řeší „Příloha č.1 a 2 k Vyhlášce č.398/2009 Sb.“

Zpracoval:  3/2017 Ing. Tomáš Lýsek

Příloha:	1 - Tabulka souřadnic

2 – Tabulka inventarizace a kácení

3 – Situace inventarizace dřevin a plán kácení