### B.6

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: 	Bezbariérové chodníky v Bělkovicích-Lašťanech

Místo stavby:	Bělkovice - Lašťany, Olomoucký kraj

Stupeň dokumentace:	DSP+PDPS

Objednatel:			Obec Bělkovice – Lašťany

Bělkovice – Lašťany č.p. 139

783 16 Dolany

Zpracovatel:	Dopravní projektování, spol. s r. o., středisko Olomouc,

IČO:				25 36 15 20

DIČ:				CZ 25 36 15 20

Odpovědný projektant zak:	Ing. Zdeněk Kadlčík

Projektant:	Ing. Tomáš Lýsek

Číslo zakázky:		1603210

# B.6.	BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

Veškeré bezbariérové úpravy jsou navrženy v souladu s platnými předpisy ČSN, technickými předpisy a zejména s vyhláškou 398/2009 Sb. O technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, které se vztahují k pozemním komunikacím.

Trasy pro pěší budou doplněny o nové chodníky, které budou navazovat na již vybudované úseky. Při úpravě povrchu chodníků budou provedeny nové bezbariérové úpravy a to umístěním varovných pásů u vjezdů k nemovitostem a varovného pásu pro ukončení chodníku na konci úseku.

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu.

U všech vjezdů k nemovitostem je navržen varovný pás š. 40cm, který definuje rozhraní mezi chodníkem a vozovkou, v místě sníženého obrubníku, který je řešen pomocí nájezdového obrubníku +2 až +5cm (dle výškového řešení jednotlivých vjezdů), bude proveden z bílé slepecké dlažby (s výstupky) do výšky obrub +8cm. Rampové části jsou zakresleny v situaci, při stavbě musí být dodržen maximální sklon v poměru 1:8 (12,5%). Příčný sklon chodníků je 2%.

SO 101 – Chodník – 1.etapa (Lašťany)

Na začátku úseku bude chodník napojen na stávající chodník vybudovaný v rámci stavby „Oprava chodníku od parlamentu po kapličku“. Stávající chodník bude předlážděn včetně ukončení chodníku se stávajícím varovným pásem š. 40cm.

Ve staničení 0,021 bude provedeno snížení části chodníku na úroveň vchodu. Bude zachován průchod min. 90cm šířky chodníku ve sklonu 2,0%.

Ve staničení 0,04004 bude u vjezdu proveden varovný pás š. 40cm. Snížení bude provedeno na šířku vjezdu o délce 3,8m.

Ve staničení 0,05245 bude u vjezdu proveden varovný pás š. 40cm. Snížení bude provedeno na šířku vjezdu o délce 3,1m.

Ve staničení 0,06056 bude u vjezdu proveden varovný pás š. 40cm. Snížení bude provedeno na šířku vjezdu o délce 3,0m.

Ve staničení 0,078 bude provedeno snížení části chodníku na úroveň vchodu. Bude zachován průchod min. 90cm šířky chodníku ve sklonu 2,0%.

Ve staničení 0,08991 bude u vjezdu proveden varovný pás š. 40cm. Snížení bude provedeno na šířku vjezdu o délce 4,1m.

Ve staničení 0,09836 bude u vjezdu proveden varovný pás š. 40cm. Snížení bude provedeno na šířku vjezdu o délce 2,85m.

Ve staničení 0,11646 bude u vjezdu proveden varovný pás š. 40cm. Snížení bude provedeno na šířku vjezdu o délce 2,8m.

Ve staničení 0,12538 bude u sdruženého dvojvjezdu proveden varovný pás š. 40cm. Snížení bude provedeno na šířku vjezdu o délce 9,2m. Dále bude u tohoto snížení zřízena umělá vodící linie š.40cm ze speciální hmatné dlažby s drážkami v délce 11,2m.

Ve staničení 0,13615 bude u vjezdu proveden varovný pás š. 40cm. Snížení bude provedeno na šířku vjezdu o délce 3,4m.

Ve staničení 0,25899 bude u sdruženého trojvjezdu proveden varovný pás š. 40cm. Snížení bude provedeno na šířku vjezdu o délce 13,8m. Dále bude u tohoto snížení zřízena umělá vodící linie š.40cm ze speciální hmatné dlažby s drážkami v délce 16,5m.

Ve staničení 0,16399 bude u sdruženého dvojvjezdu proveden varovný pás š. 40cm. Snížení bude provedeno na šířku vjezdu o délce 11,9m. Umělá vodící linie zde nebude zřizována, přerušení přirozené vodící linie není delší než 8,0m.

Ve staničení 0,17868 bude u sdruženého dvojvjezdu proveden varovný pás š. 40cm. Snížení bude provedeno na šířku vjezdu o délce 10,1m. Umělá vodící linie zde nebude zřizována, přerušení přirozené vodící linie není delší než 8,0m.

Na konci úseku bude provedeno ukončení chodníku, místo je označeno varovným pásem š. 40cm. Obrubník je snížený na +2cm nad vozovku. Chodník při zakončení má min. šířku 1,6m.

SO 102  - Chodník – 2.etapa (Bělkovice)

Na začátku úseku bude chodník napojen na stávající chodník. Část stávajícího chodníku bude předlážděna a to z důvodu přeložky sdělovacího kabelu.

Ve staničení 0,00973 bude u vjezdu proveden varovný pás š. 40cm. Snížení bude provedeno na šířku vjezdu o délce 4,0m.

Ve staničení 0,03357 bude u vjezdu proveden varovný pás š. 40cm. Snížení bude provedeno na šířku vjezdu o délce 3,0m.

Ve staničení 0,05837 bude u vjezdu proveden varovný pás š. 40cm. Snížení bude provedeno na šířku vjezdu o délce 5,1m.

Ve staničení 0,07316 bude u vjezdu proveden varovný pás š. 40cm. Snížení bude provedeno na šířku vjezdu o délce 4,0m.

Ve staničení 0,09536 bude u vjezdu proveden varovný pás š. 40cm. Snížení bude provedeno na šířku vjezdu o délce 3,0m.

Na konci úseku bude provedeno ukončení chodníku, místo je označeno varovným pásem š. 40cm. Obrubník je snížený na +2cm nad vozovku. Chodník při zakončení má min. šířku 1,75m.

Dlažby musí splňovat požadavky uvedené v ČSN a EN a to zejména pevnost v tlaku, obrusnost, odolnost proti působení mrazu a povětrnostním vlivům, skluzu a smyku. Hotový kryt musí splňovat povolené odchylky nerovnosti, odchylky od příčného sklonu, šířky a výplň spár, napojení na okolní prvky. Veškeré hmatové prvky zajišťující samostatný pohyb osob se zrakovým postižením („stanovené výrobky“ ve smyslu zákona 22/1997 Sb.) budou odpovídat požadavkům Nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb. a shoda prokázána dle návodů TN TZÚS 12.03.04 - 06.

Podélný sklon chodníků je dán výškovým vedením silnic. Podélný sklon je zakreslen pomocí sklonovníků ve výkresech č.C.1.1.2 a C.1.2.2 a pohybuje se v rozmezí 0,75% - 2,86% u SO 101 a 0,54% - 6,84% u SO 102. Všechna konkrétní řešení jsou patrná buď v situacích (č.C.1.1.2 a C.1.2.2) nebo pro bezbariérové řešení detailněji ve výkresech B.6.2 - Bezbariérové užívání – situace – část 1 a B.3 – Bezbariérové užívání – situace – část 2.

Pro samostatný pohyb a orientaci potřebují nevidomý hmatové (kontaktní) a akustické (nekontaktní) informace. Hmatové informace získávají bílou holí, nášlapem a v interiéru i kluzným prstovým způsobem. Důležité jsou i akustické informace, které navíc v zimě, kdy nejsou funkční mnohé hmatové orientační body skryté pod sněhem, jsou cenným zdrojem informací v exteriéru. Nevidomí, někteří slabozrací a lidé se zbytky zraku se pohybují s bílou slepeckou holí. Zarážkou pro slepeckou hůl je vždy prvek vystupující nad rovinu chůze (obrubník trávníku, stěna domu, zídka, zábradlí se spodní vodící tyčí apod.). Překážky na komunikacích pro pěší, zejména stožáry VO, DZ, stromy, telefonní automaty musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí prostor 1,5m (min.0,9m). Pochozí šikmé plochy pokud nejsou rampami, smí mít sklon nejvýše 1:12 (8,33%). Výškové rozdíly u přechodů, místa pro přecházení, vjezdy, vnějších a vnitřních komunikací nesmí být vyšší než 20mm. Šikmé rampy musí být široké min.1,3m a jejich podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:12 (8,33%). Není – li šikmá rampa delší než 3m, smí mít sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5%). Na úsecích s podélným sklonem větším než 1:20 (5%), delších než 200m, musí být zřízena odpočívadla o podélném a příčném sklonu nejvýše 1:50 (2%). Překážky na komunikacích pro pěší musí mít ve výši 1,1m pevnou ochranu (tyč zábradlí, horní díl oplocení) a ve výši 100 až 250mm zarážku pro slepeckou hůl (spodní tyč zábradlí, podstavec), sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvýše o 200mm.

Chodníky musí být v min. š. 1,5m a podélný sklon max. 1:12 (8,33%) a příčný sklon max. 1:50 (2%).

Nájezdy na chodník v místě přechodů přes komunikace musí být provedeny šikmou rampou ve sklonu max. 12,5%. Stejný sklon musí mít i šikmé plochy navazující na nájezd do stran. Nájezdy se provádí v celé šířce značeného přechodu, nejméně však v š. 1,5m.

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

Popis technického řešení chodníků včetně jednotlivých vjezdů a napojení nebo ukončení chodníku je uvedeno výše v části a)

U všech vjezdů k nemovitostem je navržen varovný pás š. 40cm, který definuje rozhraní mezi chodníkem a vozovkou, v místě sníženého obrubníku, který je řešen pomocí nájezdového obrubníku +2 až +5cm (dle výškového řešení jednotlivých vjezdů), bude proveden z bílé slepecké dlažby (s výstupky) do výšky obrub +8cm. Rampové části jsou zakresleny v situaci, při stavbě musí být dodržen maximální sklon v poměru 1:8 (12,5%). Příčný sklon chodníků je 2%.

Dlažby musí splňovat požadavky uvedené v ČSN a EN a to zejména pevnost v tlaku, obrusnost, odolnost proti působení mrazu a povětrnostním vlivům, skluzu a smyku. Hotový kryt musí splňovat povolené odchylky nerovnosti, odchylky od příčného sklonu, šířky a výplň spár, napojení na okolní prvky. Veškeré hmatové prvky zajišťující samostatný pohyb osob se zrakovým postižením („stanovené výrobky“ ve smyslu zákona 22/1997 Sb.) budou odpovídat požadavkům Nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb. a shoda prokázána dle návodů TN TZÚS 12.03.04 - 06.

Podélný sklon chodníků je dán výškovým vedením silnic. Podélný sklon je zakreslen pomocí sklonovníků ve výkresech č.C.1.1.2 a C.1.2.2 a pohybuje se v rozmezí 0,75% - 2,86% u SO 101 a 0,54% - 6,84% u SO 102. Všechna konkrétní řešení jsou patrná buď v situacích (č.C.1.1.2 a C.1.2.2) nebo pro bezbariérové řešení detailněji ve výkresech B.6.2 - Bezbariérové užívání – situace – část 1 a B.3 – Bezbariérové užívání – situace – část 2.

Obecně:

U všech vjezdů k nemovitostem je navržen varovný pás š. 40cm. Varovný pás bude přesahovat sníženou úroveň +2cm podél obrubníku do jeho výšky +8cm nad vozovku (při navrhované výšce obrub +12cm minimálně o  60cm). Při přerušení přirozené vodící linie a u vjezdů delších než 8m je navržena umělá vodicí linie s drážkovaným povrchem dle TN TZÚS 12.03.06. v š. 0,4m na celou délku přerušení.

c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

V tomto projektu není potřeba řešit úpravy pro osoby se sluchovým postižením.

d) použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

V rámci realizace stavebních úprav budou respektovány veškeré platné pokyny a postupy. Zejména budou respektovány vlastnosti použitých materiálů. Dlažby musí splňovat požadavky uvedené v ČSN a EN a to zejména pevnost v tlaku, obrusnost, odolnost proti působení mrazu a povětrnostním vlivům, skluzu a smyku. Hotový kryt musí splňovat povolené odchylky nerovnosti, odchylky od příčného sklonu, šířky a výplň spár, napojení na okolní prvky. Signální a varovné pásy bílé barvy jsou z dlažby dle NV č.163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04 až 06.

Zpracoval:  3/2017 Ing. Tomáš Lýsek