- T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

- Identifikační údaje

Název akce: 	Bezbariérové chodníky v Bělkovicích-Lašťanech

Název objektu:	SO 102 – Chodník – 2.etapa (Bělkovice)

Místo stavby:	Olomouc, Olomoucký kraj

Stupeň dokumentace:	DSP+PDPS

Objednatel:			Obec Bělkovice – Lašťany

Bělkovice – Lašťany č.p. 139

783 16 Dolany

Zpracovatel:	Dopravní projektování, spol. s r. o., středisko Olomouc,

IČO:				25 36 15 20

DIČ:				CZ 25 36 15 20

Odpovědný projektant zak:	Ing. Zdeněk Kadlčík

Projektant:	Ing. Tomáš Lýsek

Číslo zakázky:		1603210

- stručný technický popis

SO 102 se nachází v intravilánu obce Bělkovice-Lašťany a řeší výstavbu nového chodníku u místní komunikace ve směru na Dolany. Nový chodník je navrženy tak, aby navazoval na již vybudované úseky a umožňoval plynulý pohyb chodců. Plochy pro chodce tak budou zpevněny a usměrněny pro zajištění bezpečného a plynulého pohybu chodců.

Šířkové uspořádání chodníku je navrženo dle odpovídajících norem a technických a dopravních předpisů, které určují a zohledňují užitné vlastnosti stavby.

Návrhová rychlost na přilehlých komunikacích je v=50 km/h, provoz je obousměrný.

Účelem objektu je výstavba nového chodníku při komunikaci č. III/44337 směrem od konce stávajícího chodníku před domem č.p.200 směrem na Dolany k poslední odbočce na konci obce vlevo. Délka prvního úseku je 146,16m.

Stávající stav

Ve stávajícím stavu není v řešeném úseku komunikace žádný chodník. Chodník nyní končí před domem č.p. 200. Na tento chodník stavba navazuje a v tomto místě je začátek úseku SO 102. V současnosti je v místě plánovaného chodníku nezpevněná krajnice komunikace, předzahrádky nemovitostí a zatravněná plocha. Některé vjezdy domů jsou vydlážděny (žulové kostky, zámková dlažba) až ke komunikaci. Příčný sklon povrchu svádí dešťové vody ke kraji komunikace a do stávajících vpustí a ve velké části do zelených ploch v okolí komunikace. Obruby u stávajících vjezdů jsou betonové a kamenné. Komunikace má ve stávajícím stavu šířku od 6,13 – 7,05m.

Veřejné osvětlení je v řešeném úseku umístěno na stožárech NN umístěných po pravé straně komunikace (na opačné než plánovaný chodník), které jsou umístěny v zelené ploše před okolními domy.

Návrh řešení

Začátek stavebního objektu (prac. staničení 0,000) je v napojení na stávající chodník před domem č.p. 200. Konec stavebního objektu (prac. staničení 0,146,16) je u křižovatky s místní komunikací na výjezdu z obce.

Přilehlá komunikace bude vedena jako obousměrná.

Nová konstrukce chodníku se na stávající konstrukci komunikace napojí stupňovitě. Spára v místě napojení nového povrchu na stávající bude zaříznuta a řádně zalita pružnou asfaltovou zálivkou.

Účelem stavebního objektu je výstavba nového chodníku v obci Bělkovice-Laštany, v části Bělkovice. Začátek nového chodníku je cca 95 m od křižení komunikace č. III/44313 a komunikace č.  III/ 44436 směrem na obec Dolany vlevo. Navazuje na nově vybudovaný chodník v této lokalitě. Délka druhého úseku je 146,16m. Stavební objekt začíná návazností na již vybudovaný chodník, který nyní končí před domem č.p. 200 a  končí u křižovatky s další místní komunikací na konci obce.

Chodník je veden jako místní komunikace funkční skupiny D, podskupiny D2, stávající přilehlá komunikace je v kategorii MS2 8,75/7,5/50 a MS2 8,25/7/50 s proměnou šířkou stávajícího zpevnění v řešeném úseku od 6,0m – 6,5m . Chodník bude šířky 1,75m z betonových dlaždic 400x400. Komunikace tak bude mít v řešeném úseku šířku min. 6,5m, v úseku směrem ke konci obce 6,0m . U řešeného chodníku budou zachovány všechny vjezdy k přilehlým nemovitostem a řádně výškově napojeny. Budou upraveny a navázány zelené plochy v okolí nově budovaných chodníků.

Povrch chodníku bude z betonových dlaždic, se základním příčným sklonem 2,0% směrem do vozovky, na začátku navázán na stávající stav, na konci úseku snížen ke stávajícímu terénu. V místech sjezdů bude chodník snížen v celé své šířce na jejich úroveň s odpovídajícím doplněním dlažby s hmatovou úpravou.

Pláň v místech jejího dosažení bude odvodněna příčným sklonem 3,0 %.

Na styku chodníku a silnice bude provedeno stupňovité napojení konstrukcí vozovky na stávající komunikaci v šířce 1,0m. Povrch napojení komunikace bude asfaltobetonový, s příčným sklonem dle stávajícího stavu.

Dojde k přesunu stávajícího svislého dopravního značení mimo polohu nového chodníku dle příslušných TP.

Na styku nového chodníku a betonových zídek oplocení a budov bude položena hydroizolační folie HDPE.

Na začátku úseku před staničením 0,000 bude na délku 8,5m předlážděn stávající chodník z důvodu překládky sdělovacího kabelu (přeložka je součástí SO 402).

Při napojení na chodník bude komunikace poté napojena na stávající stav vozovky.

Odvodnění stávající komunikace i nových chodníků bude řešeno výstavbou nových prahových vpustí, které budou napojeny do stávající dešťové kanalizace. U začátku úseku budou vybudovány 2 nové uliční vpusti a napojeny do dešťové kanalizace.

Opravované uliční vpusti UV3 a UV4 a nové prahové vpusti PV6-8 budou napojeny do kanalizace. Přípojky dešťových vpustí budou provedeny z potrubí PVC DN 150 SN 8, s těsněním na gumový kroužek. Pod potrubí bude provedeno zhutněné pískové lože 150 mm a potrubí bude zasypáno. Protože se jedná o trasu vedenou v pojížděné ploše, bude nutno provést zásyp nestlačitelnou zeminou. Montáž potrubí bude prováděna podle pokynů výrobce.

- vyhodnocení průzkumů a podkladů

Při zpracování projektu byli použity tyto podklady:

- polohopisné a výškopisné zaměření lokality, včetně podkladů pro katastr nemovitostí.

- vyjádření správců sítí,

- připomínky účastníků jednání o projektu,

- místní šetření, prohlídka na místě stavby včetně pořízení fotodokumentace zájmového území a terénu

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení,

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích,

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,

- TP 65 Zásady pro dopravní značení,

- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací.

Na základě těchto podkladů byl proveden návrh komunikace.

- Diagnostika vozovky, geologický průzkum

Nebyly provedeny

- Inženýrské sítě

Stávající inženýrské sítě jsou v situaci zakresleny pouze orientačně. Před zahájením stavebních prací je nutné u jednotlivých správců zajistit jejich vytyčení. Při realizaci akce v blízkosti inženýrských sítí musí být dodrženy veškeré platné normy a předpisy pro ochranná pásma, aby nedošlo k poškození, omezení nebo zamezení přístupu k vedení.

Inženýrské sítě v okolí stavby:

Vodovody  (INSTA CZ s.r.o.)

Kanalizace (obec Bělkovice-Lašťany)

Plynovody (RWE Distribuční služby, s.r.o.) STL

Elektrokabely (ČEZ Distribuce a.s.)  NN

Elektrokabely (Vodafone Czech Republic a.s.)  NN

Sdělovací kabely (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.) nadzemní i podzemní vedení, optické i metalické kabely

Veřejné osvětlení a rozhlas (obec Bělkovice-Lašťany)

- Požadavky a podmínky realizace jednotlivých majitelů a správců sítí, viz. dokladová část.

- Povrchové znaky inženýrských sítí budou upraveny dle nové polohy nivelety vozovky.

- Poklopy kanalizace,kryty šoupátek a ostatní povrchové znaky inženýrských sítí budou přizpůsobeny nové niveletě vozovky.

- Při provádění stavby nesmí dojít k ohrožení provozu nadzemních vedení.

- Vedení sdělovacích kabelů bude splňovat podmínku dodržení vzdálenosti 0,5m od vnější hrany obrubníků. Pokud je tato vzdálenost menší, budou kabely stranově přesunuty, aby byla podmínka splněna.

- vztahy komunikace k ostatním objektům stavby

Navazující stavební objekty:

Na SO 102 – Chodník – 2.etapa (Bělkovice) navazuje stavební objekt SO 402 - Přeložka sdělovacího kabelu (Bělkovice).

Na základě smlouvy o přeložce zpracovává projekt pro SO 402 pro firmu Česká telekomunikační infrastruktura a.s.firma K.V.Z. spol. s r.o. projektem „VPIC Bělkovice-Lašťany, chodníky“.

Odstranění zpevněných ploch nad překládanými kabely je součástí SO 102.

Navazující stavby:

V průběhu projekčních prací byly zjištěny následující stavby, se kterými je nutná koordinace v průběhu realizace stavy „Úprava místních komunikací v obci Bělkovice – Lašťany“:

„Oprava chodníku od parlamentu po kapličku“ – NELL PROJEKT s.r.o.

- návrh zpevněných ploch

- Zemní práce

Zemní práce u napojení na komunikaci spočívají v odtěžení podkladních vrstev a úpravě zemní pláně. Zemní pláň komunikací při napojení na chodník musí být zhutněna na hodnotu modulu přetvárnosti Edef = min. 45 Mpa. Zemní pláň navrhovaných chodníků musí být zhutněna na hodnotu modulu přetvárnosti Edef = min. 30 Mpa Zemní těleso i zpětné zásypy budou provedeny ze zeminy vhodné pro násypy, hutněné po 300m, ID= 0,85, PS 100%. Těleso komunikace bude provedeno dle ČSN 73 61 33 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.

- Směrové a výškové řešení

Směrově je chodník navržen s ohledem na průběh stávající komunikace.

Výškové řešení vychází ze stávajícího stavu komunikace a je navrženo dle stávajících vjezdů. Výškově je chodník navržen dle stávajícího stavu s minimálním podélným sklonem 0,54 % a maximálním 6,84 %. Výškové řešení respektuje stávající stav komunikace, vjezdy a potřeby odvodnění. Podélně komunikace klesá od začátku úseku z jeho konci.

Vzhledem k charakteru stavebních prací nedojde ke změně či dokonce zhoršení rozhledových poměrů.

- Konstrukce komunikace

Skladba chodníku a vozovky při napojení na komunikaci je navržena dle TP 170.

Konstrukce vozovky (při napojení chodníku na stávající komunikaci):

ACO 11+			 			40mm

ACL 16+			 			60mm

ACP 16+			 			50mm

ŠD A 0/32						150mm

ŠD A 0/63						150mm

---------------------------------------------------------------------

Celkem 						450mm

Konstrukce nepojížděného chodníku:

DL (cementobetonová dlažba 400x400)		60mm

L (hrubé drcené kamenivo 4/8)			30mm

ŠD A 0/32						150mm

---------------------------------------------------------------------

konstrukce celkově			     	       	240mm

Konstrukce pojížděného chodníku, vjezdů:

DL (cementobetonová dlažba 400x400)		80mm

L (hrubé drcené kamenivo 4/8)			40mm

ŠD A 0/32						200mm

---------------------------------------------------------------------

konstrukce celkově			     	       	320mm

Konstrukce vjezdů (napojení na stávající vjezdy z žulových kostek):

DL (žulové kostky – 100x100)			100mm

L (hrubé drcené kamenivo 4/8) 			50mm

ŠD A 0/32						100mm

ŠD A 0/63						150mm

---------------------------------------------------------------------

konstrukce celkově			     	       	400mm

Konstrukce napojení na nezpevněné cesty na šířku 1,0m:

VŠ (vibrovaný štěrk)					200mm

---------------------------------------------------------------------

konstrukce celkově			     	       	200mm

Návrh jednotlivých konstrukcí byl proveden dle TP 170.

Tyto skladby vozovky je potřeba dodržet ve všech místech upravovaného úseku dle jednotlivých úseků.

U vozovky komunikace při napojení chodníku na stávající silnici bude mezi ACO a ACL a mezi ACL a ACP použit spojovací postřik kationaktivní asfaltovou emulzí, zbytkové množství pojiva 0,4 kg/m2, mezi živičnými vrstvami a vrstvou ŠD infiltrační postřik kationaktivní emulzí, zbytkové množství pojiva 1,0 kg/m2.

V řešeném úseku bude uložen silničního obrubníku 1000/150/250 do betonového lože C 12/15 X0, chodníkový obrubník bude užit 1000/100/200. U vjezdů a místa pro přecházení budou užity přechodové a nájezdové typy silničních obrubníků. Výška silniční obruby nad vozovkou mimo vjezdy bude 12cm.

Opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace:

Trasy pro pěší budou doplněny o nové chodníky, které budou navazovat na již vybudované úseky. Při úpravě povrchu chodníků budou provedeny nové bezbariérové úpravy a to umístěním varovných pásů u vjezdů k nemovitostem a varovného pásu pro ukončení chodníku na konci úseku.

Příčný sklon chodníku bude max. 2 %, příčný sklon rampových částí max. 10 %.

Materiálová specifikace:

Veškeré hmatové prvky zajišťující samostatný pohyb osob se zrakovým postižením („stanovené výrobky“ ve smyslu zákona 22/1997 Sb.) budou odpovídat požadavkům Nařízení vlády 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb. a shoda prokázána dle návodů TN TZÚS 12.03.04 - 06.

Zeleň a úpravy ploch

V rámci celé stavby budou upraveny dotčené zelené plochy ohumusováním tl. 150mm a zatravněním.

Inventarizace dřevin v okolí stavebního objektu je součástí přílohy č.2 a 3 této technické zprávy

- VODNÍ REŽIM, ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZ. KOMUNIKACE

Odvodnění povrchu chodníků je navrženo příčným sklonem 2,0 % k obrubníkům a do uličních nebo prahových vpustí. Pro odvodnění budou opraveny v nových polohách 2 stávající vpusti , ostatní uliční vpusti budou nahrazeny prahovými a některé prahové vpusti budou doplněny do nových míst. Vybudují se tak 2 nové uliční vpusti a 3 prahové vpusti, všechny napojené přípojkami PVC DN150 SN 8 do stávající dešťové kanalizace. Vpusti budou v provedení s kalovým košem a kalovou prohlubní. Nové uliční vpusti budou umístěny min 1,0m od stávajících plynárenských zařízení.

Je nutné dbát na řádné vyspádování vozovky směrem k uličním vpustem.

V místech, kde dojde k zásahu až na zemní pláň, bude tato pláň odvodněna příčným sklonem 3,0 %.

Proti vzlínání vody z podloží je konstrukce vozovky chráněna uspořádáním konstrukčních vrstev, které kapilární vzlínavost zeminy přerušují.

- NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, ZAŘÍZENÍ…

Nové vodorovné dopravní značení nebude umísťováno. Svislé dopravní značení bude upraveno pouze polohově a to přesunem stávajícího mimo prostor plánovaných chodníků. Úpravy svislého dopravního značení jsou vyznačeny na výkrese „C.1.1.02 - situace“.

- ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO VÝSTAVBU NEBO ÚDRŽBU

Zvláštní podmínky pro výstavbu nebo údržbu se nestanovují.

- VAZBY NA TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Nejsou.

- VÝPOČTY, STATIKA

Vzhledem k použití obvyklých konstrukcí byl návrh konstrukce komunikace proveden dle TP 170. Žádné další výpočty se nezpracovávaly.

- ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Plocha staveniště bude v místě návaznosti na okolní chodníky a komunikace ohrazena zábranami  odpovídajícího tvaru, případně prostor zařízení staveniště bude oplocen a vjezd uzavřen branou.

Při nedodržení průchozího prostoru nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti. Lávky přes výkopy musí být široké min. 0,9 m s výškovými rozdíly nejvíce do 0,02 m a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku, jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 0,10 - 0,25 m nad pochozí plochou nebo sokl s výškou min. 0,10 m. Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít mezery ve směru chůze nejvýše 0,015 m. Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro osoby se zrakovým postiženým. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy staveniště.

Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérového užívání staveb, pozemních komunikací a veřejného prostranství řeší „Příloha č.1 a 2 k Vyhlášce č.398/2009 Sb.“

Zpracoval:  3/2017 Ing. Tomáš Lýsek

Příloha:	1 – Tabulka souřadnic

2 – Tabulka inventarizace

3 – Situace inventarizace dřevin