### B.3 – B.5

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: 	Bezbariérové chodníky v Bělkovicích-Lašťanech

Místo stavby:	Bělkovice - Lašťany, Olomoucký kraj

Stupeň dokumentace:	DSP+PDPS

Objednatel:			Obec Bělkovice – Lašťany

Bělkovice – Lašťany č.p. 139

783 16 Dolany

Zpracovatel:	Dopravní projektování, spol. s r. o., středisko Olomouc,

IČO:				25 36 15 20

DIČ:				CZ 25 36 15 20

Odpovědný projektant zak:	Ing. Zdeněk Kadlčík

Projektant:	Ing. Tomáš Lýsek

Číslo zakázky:		1603210

# B.3	GEODETICKÝ KOORDINAČNÍ VÝKRES

Vzhledem k jednoduchému řešení stavby není vyhotoven samostatný geodetický koordinační výkres. Hlavní body stavebních úprav a vytyčovací body z geodetického zaměření jsou z důvodu názornosti vyznačeny ve vytyčovacím výkresu přiloženém vždy u jednotlivých stavebních objektů.

# B.4  BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Výsledky bilance zemních prací:

výkop a odvoz na skládku  –  100m3

ohumusování v tl. 150mm a osetí travním semenem – 120 m2

odhumusování v tl. 150mm – 500 m2

Pro zásypy, násypy bude využita zemina vyzískaná při výkopových pracích, přebytek výkopového materiálu bude odvezen na řízenou skládku. Veškerá sejmutá ornice bude zpětně použita na humusování a zásyp nově navržených zelených ploch.

# B.5	CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s normou ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“.

Pro odvodnění povrchu chodníků v rámci SO 101 je navržen příčný sklon 2,0 % k obrubníkům a do uličních nebo prahových vpustí. Pro odvodnění budou opraveny 2 stávající vpusti (na začátku úseku podobrubníkovou vpustí, na konci úseku uliční vpustí), ostatní uliční vpusti budou nahrazeny prahovými. Vybudují se tak 2 nové uliční vpusti (z toho 1 bude podobrubníková) a 5 prahových vpustí, všechny napojené přípojkami PVC DN150 SN 8 do stávající dešťové kanalizace.

Pro odvodnění v rámci SO 102 budou opraveny v nových polohách 2 stávající vpusti , ostatní uliční vpusti budou nahrazeny prahovými a některé prahové vpusti budou doplněny do nových míst. Vybudují se tak 2 nové uliční vpusti a 3 prahové vpusti, všechny napojené přípojkami PVC DN150 SN 8 do stávající dešťové kanalizace.

Vpusti budou v provedení s kalovým košem a kalovou prohlubní. Nové uliční vpusti budou umístěny min 1,0m od stávajících plynárenských zařízení.

Je nutné dbát na řádné vyspádování vozovky směrem k uličním vpustem.

V místech, kde dojde k zásahu až na zemní pláň, bude tato pláň odvodněna příčným sklonem 3,0 %.

Podélný profil chodníků je navržen dle přilehlých stávajících komunikací a to III/44437 a III/44313

Umístění vpustí je zaznačeno ve výkresech situací a jejich vytyčení v odpovídajících vytyčovacích výkresech.

Při pokládání potrubí musí být stavební rýha udržována bez vody (dešťové, průsakové).

Pažení se odstraní postupně během provádění účinné vrstvy.

Zásyp musí být proveden z nesedavého materiálu zhutněného podle ČSN.

Zpracoval:  3/2017 Ing. Tomáš Lýsek