- Příloha č. 5

Technická specifikace dodávky

Kompostéry o objemu min. 1050 l

Kompostéry vyrobené z kvalitního a odolného plastu se budou pořizovat v jedné velikostní variantě (1050 l). Kompostér bude mít uzavíratelné víko, které zabrání zvířatům v přístupu ke kompostovanému bioodpadu. Víko musí být zajistitelné, aby jej nemohl otevřít vítr. Dále musí kompostér umožňovat vyjímání kompostu ze všech stran kompostéru, čímž se usnadní manipulace a zajistí se, že kompost bude vybrán i ze střední části.

Požadavky na pořizované kompostéry:

| Specifikace | Nehodící škrtněte | Přesné parametry k doplnění |
| --- | --- | --- |
| objem min. 1050 | ANO/NE |  |
| 6 – tihranný, kónický tvar | ANO/NE |  |
| průměr podstavy max. 130 cm | ANO/NE |  |
| kompostér bez dna | ANO/NE |  |
| tloušťka stěn min. 6 mm | ANO/NE |  |
| hmotnost min. 28 kg | ANO/NE |  |
| materiál odolný UV záření a mrazu do – 30°C | ANO/NE |  |
| výška min. 100 cm |  |  |
| větrací otvory pro cirkulaci vzduchu a vlhkosti | ANO/NE |  |
| možnost spodního odebírání kompostu ze všech stran | ANO/NE |  |
| materiál odolný kyselým a zásaditým látkám | ANO/NE |  |
| montáž bez použití nářadí | ANO/NE |  |

Kontejner na textil min. 2,5 m3

Kontejnery na textil o 2,5 m3 se používají se na sběr starého textilu, obuvi, plyšových hraček atd. Uplatnění nalezne především v místech s vysokou koncentrací lidí, jako jsou obchodní centra, školy atd.

| Specifikace | Nehodící škrtněte | Přesné parametry k doplnění |
| --- | --- | --- |
| objem min. 2,5 m3 | ANO/NE |  |
| materiál, pozinkovaný plech, ocelová konstrukce | ANO/NE |  |
| základna – max. 1150x 1250 mm | ANO/NE |  |
| výška max. 2200 mm | ANO/NE |  |
| síla materiálu min. 1 mm | ANO/NE |  |
| 4 nožky z toho min. 2 výškově nastavitelné | ANO/NE |  |
| speciální bezpečnostní šachta pro vhoz s bezpečnostní překážkou a madlem ve výšce mezi 1100 – 1500mm |  |  |
| vhozová šachta s prvky tlumícími nárazy při dovírání na obou dorazových hranách zabraňující zatékání srážkových vod a vykrádání kontejneru | ANO/NE |  |
| ruční výběr opatřený zámkem s možností univerzálního klíče | ANO/NE |  |
| zámek zcela krytý petlicí proti vypáčení a nebo přestřihnutí | ANO/NE |  |
| zaoblená střecha | ANO/NE |  |
| nosnost min. 600 kg | ANO/NE |  |